CONTEXT

Dual ESP32 · Color Train Game

Studio EYA · Dernière mise à jour : 2026-06-10

# Vue d'ensemble

Jeu d'arcade physique en deux parties déportées, communicant sans fil via ESP-NOW. Un train composé de 3 colonnes colorées (rouge / vert / bleu) avance sur une matrice LED WS2812B 8×32 de droite à gauche. Le joueur doit envoyer des pixels colorés depuis la gauche en appuyant sur les boutons, et les faire correspondre aux couleurs du train dans le bon ordre.

Le projet est issu d'une version ruban LED monolithique (tout sur un seul ESP32). La séparation en deux ESP a été faite uniquement pour éviter les câbles entre les boutons et la matrice LED.

# Mécanique de jeu

## Principe

- Le train arrive depuis la droite, 3 colonnes de couleurs aléatoires (ex : ROUGE–VERT–BLEU)

- Chaque appui bouton envoie un pixel coloré depuis la gauche vers la droite

- Le pixel doit atteindre la prochaine colonne attendue du train avec la bonne couleur

- Les 3 colonnes doivent être validées dans l'ordre → score + explosion arc-en-ciel

- Mauvaise couleur → flash rouge, −1 vie, train détruit

- Train qui dépasse la gauche sans être intercepté → −1 vie

- 0 vie → Game Over (balayage rouge) puis reset automatique

## Sens de déplacement

| Élément | Direction | Vitesse |
| --- | --- | --- |
| Train | Droite → Gauche | TRAIN_SPEED (0.04 col/ms) |
| Pixel joueur | Gauche → Droite | PIXEL_SPEED (0.06 col/ms) |

## Progression

- Chaque train validé : trainInterval −= 150ms (min 1200ms), trainSpeed += 0.005

- Vitesse maximale du train : 0.15 col/ms

- Reset complet au game over (score, vies, vitesse, intervalle)

# Architecture matérielle

## Schéma

[ESP1 — Boutons]  ──── ESP-NOW (~1ms) ────  [ESP2 — Matrice]

GPIO 12 → Bouton ROUGE                      GPIO 5 → WS2812B

GPIO 13 → Bouton VERT                       8×32 LEDs = 256 LEDs

GPIO 14 → Bouton BLEU                       FastLED / NeoPixel

## Matrice LED

- Modèle : WS2812B, 8 lignes × 32 colonnes = 256 LEDs

- Câblage : serpentin vertical — colonne paire = bas→haut, colonne impaire = haut→bas

- Broche données : GPIO 5

- Alimentation : 5V / 3A recommandée (secteur) ou powerbank 10 000 mAh pour 8h

- Condensateur 1 000 µF / 6.3V entre 5V et GND du ruban obligatoire (anti-reset)

## Mapping matrice (xyToIndex)

int xyToIndex(int x, int y) {

if (x % 2 == 0) return x * MATRIX_H + y;

else             return x * MATRIX_H + (MATRIX_H - 1 - y);

}

// Si ta matrice est câblée différemment → modifier cette fonction uniquement

# Communication ESP-NOW

## Protocole

- Peer-to-peer Espressif, sans routeur, sans infrastructure

- Latence ~1ms, payload max 250 bytes

- Adressage par MAC : l'adresse MAC de l'ESP2 doit être codée en dur dans ESP1

- Envoi sur front montant bouton + heartbeat toutes les 20ms

## Structure du message — GameMsg

⚠ Cette struct doit être IDENTIQUE dans les deux fichiers.

typedef struct {

uint8_t  buttons;    // bitmask : bit0=rouge, bit1=vert, bit2=bleu

uint8_t  gameEvent;  // 0=heartbeat, 1=btnPress

uint32_t msgId;      // compteur incrémental

} GameMsg;

## Comportement ESP1

- Anti-rebond par timestamp (30ms) — sans delay(), boucle aussi vite que possible

- Un message séparé par bouton (un seul bit à 1 dans le bitmask)

- event=1 uniquement sur front montant confirmé, event=0 sur heartbeat 20ms

## Comportement ESP2

- Sur event=1 : spawn direct d'un pixel joueur, sans logique de front montant côté réception

- Sur event=0 (heartbeat) : ignoré pour le jeu

- Raison : ESP1 gère déjà le debounce — ESP2 fait confiance à l'émetteur

# Fichiers source

| Fichier | ESP | Rôle |
| --- | --- | --- |
| esp1_buttons.ino | ESP1 | Lecture boutons, debounce, envoi ESP-NOW |
| esp2_matrix.ino | ESP2 | Réception ESP-NOW, logique jeu, rendu matrice 8×32 |

## Bibliothèques requises

- esp_now.h — incluse dans le SDK ESP32 (pas de lib externe)

- WiFi.h — incluse dans le SDK ESP32

- FastLED — à installer via PlatformIO / Arduino Library Manager

## Paramètres configurables (esp2_matrix.ino)

#define LED_PIN       5       // broche données WS2812B

#define MATRIX_W      32      // colonnes

#define MATRIX_H      8       // lignes

#define BRIGHTNESS    60      // 0–255

#define TRAIN_COLS    3       // longueur séquence

float    TRAIN_SPEED    = 0.04f;   // col/ms — augmenter pour ralentir → diminuer

float    TRAIN_SPEED_MAX= 0.15f;   // vitesse maximale

float    PIXEL_SPEED    = 0.06f;   // col/ms pixels joueur

uint32_t TRAIN_INTERVAL = 3500;    // ms entre deux trains

# Mise en route

## Étape 1 — Trouver la MAC de l'ESP2

Flasher esp2_matrix.ino sur l'ESP2, ouvrir le Serial Monitor (115200 baud). Au démarrage :

[WiFi] Mon adresse MAC : AA:BB:CC:DD:EE:FF

→ Copie cette MAC dans ESP2_MAC[] de l'ESP1 !

## Étape 2 — Renseigner la MAC dans ESP1

Dans esp1_buttons.ino, ligne 7 :

uint8_t ESP2_MAC[] = {0xAA, 0xBB, 0xCC, 0xDD, 0xEE, 0xFF};

// Remplacer par la valeur relevée sur ESP2

## Étape 3 — Flasher ESP1

Flasher esp1_buttons.ino. Vérifier dans le Serial Monitor :

[ESP-NOW] ✓ Peer ESP2 enregistré

## Étape 4 — Test de liaison

Appuyer sur un bouton sur ESP1. Vérifier dans le Serial Monitor de chaque ESP :

ESP1 doit afficher :

[BTN] Appui → ROUGE

[ESP-NOW] ✓ msg#1

ESP2 doit afficher :

[JEU] Pixel joueur ROUGE lancé

# Debug & diagnostics

## Logs ESP1

| Préfixe | Signification |
| --- | --- |
| [GPIO] | Initialisation des broches |
| [WiFi] | Adresse MAC locale |
| [ESP-NOW] | État connexion et envois (✓/✗) |
| [BTN] | Appui confirmé après debounce |

## Logs ESP2

| Préfixe | Signification |
| --- | --- |
| [LED] | Init et test visuel au démarrage |
| [WiFi] | Adresse MAC à copier dans ESP1 |
| [ESP-NOW] | Messages reçus (taille inattendue seulement) |
| [JEU] | Spawn pixel, validation colonne, game over |
| [STAT] | Heartbeat 5s : total reçus, score, vies, état train |

## Problèmes fréquents

| Symptôme | Cause probable | Solution |
| --- | --- | --- |
| ✗ msg#N ECHEC sur ESP1 | MAC incorrecte ou ESP2 pas démarré | Vérifier ESP2_MAC[] |
| ⚠ Aucun message reçu sur ESP2 | ESP1 éteint ou MAC erronée | Flasher ESP2 en premier, relever la MAC |
| Taille inattendue (ESP2) | Struct GameMsg désynchronisée | Vérifier struct identique dans les 2 fichiers |
| Bouton ne répond pas | Mauvais GPIO ou câble | Tester digitalRead() direct en Serial |
| LEDs ne s'allument pas | Mauvais LED_PIN ou alim insuffisante | Vérifier GPIO 5, condensateur 1000µF |
| Resets ESP32 lors des flashs | Pointe de courant matrice | Condensateur 1000µF / 6.3V entre 5V et GND |
| Appuis boutons manqués (2e, 3e pression) | Debounce mal calibré ou heartbeat perturbant lastButtons | Debounce par timestamp dans ESP1, spawn direct dans ESP2 (corrigé v2) |

# Consommation électrique

## ESP1 — Boutons

| Composant | Courant |
| --- | --- |
| ESP32 actif + ESP-NOW | ~160 mA |
| 3 boutons arcade (LEDs intégrées) | ~60 mA |
| Total | ~220 mA |

Pour 8h : 220 mA × 8h = 1 760 mAh → powerbank 2 500 mAh suffit

## ESP2 — Matrice (256 LEDs WS2812B)

| Scénario | Total |
| --- | --- |
| Veille / matrice éteinte | ~165 mA |
| Jeu normal (train + fond sombre) | ~500–800 mA |
| Flash plein blanc (pointe) | ~7 700 mA |
| Moyenne réaliste | ~600 mA |

Pour 8h : ~600 mA × 8h = 4 800 mAh → powerbank 10 000 mAh recommandée

Si prise secteur disponible : alimentation 5V / 5A (solution la plus fiable en expo)

# Pistes d'évolution

- Ajouter un 4e bouton (blanc / multicolore) pour difficulté supérieure

- Séquence de 4 ou 5 couleurs selon le niveau

- Plusieurs trains simultanés (tableau de Train[])

- Feedback sonore via buzzer piezo sur ESP1 (confirmation / erreur)

- Affichage score sur OLED ou 7 segments sur ESP2

- Mode 2 joueurs : deux matrices, deux ESP2, un ESP1 maître

- Envoi de feedback ESP2 → ESP1 (vibration moteur sur erreur)

- Passage en WebSocket si intégration navigateur souhaitée (cohérent avec archi Studio EYA)

Document Studio EYA — Dual ESP32 Color Train · 2026-06-10